### Sériová rezonance v RLC obvodu

Úkol měření:

- Ověřte napěťové a fázorové poměry v sériovém RLC obvody, který je tvořen ideálním kondenzátorem a ideální cívkou. Proveďte výpočet obvodu symbolicko – komplexní metodou a porovnejte výsledky výpočtu s naměřenými hodnotami.

- Ověřte rezonanci v sériovém RLC obvodu, který je tvořen ideálním kondenzátorem a ideální cívkou. Proveďte výpočet obvodu symbolicko – komplexní metodou a porovnejte výsledky výpočtu s naměřenými hodnotami.

- Ověřte napěťové a fázorové poměry v sériovém RLC obvody, který je tvořen ideálním kondenzátorem a reálnou cívkou. Proveďte výpočet obvodu symbolicko – komplexní metodou a porovnejte výsledky výpočtu s naměřenými hodnotami.

- Ověřte rezonanci v sériovém RLC obvodu, který je tvořen ideálním kondenzátorem a reálnou cívkou. Proveďte výpočet obvodu symbolicko – komplexní metodou a porovnejte výsledky výpočtu s naměřenými hodnotami.

Seznam použitých přístrojů:

G	generátor střídavého napětí s  harmonickým výstupem     	typ: RC

Osc   analogový osciloskop	typ: RC

PCint	PC interface	typ: RC2000

Schéma zapojení:

Obr. 1 Ověření rezonance v sériovém RLC obvodu

Teoretický rozbor úlohy:

Obvod RLC v libovolném zapojení se dostane do rezonance, jestliže jeho impedance Z se pro určitou frekvenci (tzv. rezonanční fr) stane reálnou. Sériová rezonance je nazývá rezonancí napěťovou, při ní jsou napětí na cívce a kondenzátoru stejně velká, ale mají opačnou fázi. Impedance obvodu obr. 1 je dána vztahem:

.

Při rezonanci musí platit  a , z toho plyne, že pro  platí:

,

což nastává pro rezonanční frekvenci:

.

Vztah  nazýváme Thomsonův vzorec. Je – li sériový obvod tvořen ideálními prvky (platí , ), pak při rezonanci jsou napětí na cívce a kondenzátoru stejně velká s opačnou fází a jejich účinek se vyruší. Napětí na odporu je ve fázi s proudem, obvodem teče maximální proud. Není – li obvod tvořen ideálními prvky, není mezi fázory úhel 900, což má za následek změnu velikosti rezonančního proudu.

Obr. 2 Napěťová rezonance v sériovém RLC obvodu

Postup při měření:

- Zapojíme elektrický obvod podle obr. 1, pomocí osciloskopu pozorujeme průběhy napětí na jednotlivých prvcích při libovolné frekvenci. Ověříme, že obvod je tvořen ideálními prvky, tj. platí , .

- Vypočítáme rezonanční frekvenci, tu nastavíme na generátoru a pozorujeme průběhy napětí na ideálních prvcích.

- Obdobně postupujeme v případě, kdy sériový RLC obvod je tvořen reálnou cívkou (pro nízké frekvence se cívka bude chovat jako reálný prvek, tj. bude platit:).

- Ověříme rezonanci v obvodu s reálnou cívkou.

Naměřené a vypočítané hodnoty:

- Pozorování a výpočet napětí na jednotlivých prvcích v sériovém RLC obvodu s ideálními prvky

- frekvence   	f = 100 Hz

  - cívka 		RL= 0 Ω

XL= 628 Ω

ověření vztahu XL>>RL pro zadané hodnoty prvků:

  - kondenzátor	RC= Nekonečno

XC= 1591 Ω

ověření vztahu XC<<RC pro zadané hodnoty prvků:

  - výpočet celkové impedance obvodu:

990 – j963 Ω

  - výpočet proudu obvodem:

I^=U^Z^=...=URR2+j(ωL-1ωC)2= (2,6 + j2,52) mA

  - výpočet napětí na jednotlivých prvcích:

(2,569+ j2,499) V

(4,013 − j4,128) V

(−1,584 + j1,629) V

- Pozorování a výpočet napětí na jednotlivých prvcích v sériovém RLC obvodu s ideálními prvky při rezonanci

  - výpočet rezonanční frekvence:

159 Hz

  - výpočet celkové impedance obvodu při rezonanci:

990 Ω

  - výpočet rezonančního proudu:

5 mA

  - výpočet napětí na jednotlivých prvcích při rezonanci:

4,95 V

4, 99 V

5,01 V

- Pozorování a výpočet napětí na jednotlivých prvcích v sériovém RLC obvodu s ideálním kondenzátorem a reálnou cívkou

- frekvence   	f = 30 Hz

  - cívka 		RL= 33 Ω

XL= 188,5 Ω

ověření vztahu XL~RL pro zadané hodnoty prvků:

  - kondenzátor	RC= nekonečno

XC= 5305 Ω

ověření vztahu XC~RC pro zadané hodnoty prvků:

  - výpočet celkové impedance obvodu:

990 - j5116,5 Ω

  - výpočet proudu obvodem:

I^=U^Z^=...=URR2+j(ωL-1ωC)2= 0,83 mA

  - výpočet napětí na jednotlivých prvcích:

816 mV

155,6 mV

4,38 V

- Pozorování a výpočet napětí na jednotlivých prvcích v sériovém RLC obvodu s ideálními prvky při rezonanci

  - výpočet rezonanční frekvence:

50 Hz

  - výpočet celkové impedance obvodu při rezonanci:

1023 Ω

  - výpočet rezonančního proudu

4,2 mA

  - výpočet napětí na jednotlivých prvcích při rezonanci:

4,3 V

1,32 V

1, 34 V

Grafy:

- průběh napětí na odporu, cívce a kondenzátoru v sériovém RLC obvodu tvořeném ideálními prvky

- průběh napětí na odporu, cívce a kondenzátoru v sériovém RLC obvodu tvořeném ideálními prvky při rezonanci

- průběh napětí na odporu, cívce a kondenzátoru v sériovém RLC obvodu tvořeném ideálním kondenzátorem a reálnou cívkou

- průběh napětí na odporu, cívce a kondenzátoru v sériovém RLC obvodu tvořeném ideálním kondenzátorem a reálnou cívkou při rezonanci