Princip funkce a přehled

- Integrovaný obvod zajišťující výpočty, vykonává jednotlivé instrukce

- Ovlivňuje výkon celého PC do značné míry, je umístěn na základní desce v socketu

  - Pin grid array - piny (AMD - piny na desce)

  - Land grid array - dotyk kontaktních ploch (Intel - piny na CPU)

  - Ball grid array - připojení přímo přes základní desku

- Parametry: Frekvence, počet jader, šířka slova [bity], Vyrovnávací paměť (cache), Počet instrukčních kanálů, počet a typ výkonných jednotek, velikost adresovatelné paměti

- Moorův zákon - Zdvojnásobení počtu tranzistorů každé dva roky

- Části procesoru a instrukce: Řadič, dekodér instrukcí, registry, výkonné jednotky

  - Jednotlivé instrukce jsou načítány z operační paměti a přes interní sběrnici a instrukční registr putují do dekodéru instrukcí. Tam jsou dekódovány a předány do řadiče, který je třídí na jednotlivé bloky procesoru

  - Instrukce se vykonávají postupně (LOAD A, R1   LOAD B, R2,...)

Ne, ten první obrázek nestačí

- CISC - Komplexní instrukční sada, instrukce mají proměnlivou délku i dobu vykonávání, je tedy nutné číst i délku instrukce. Pracuje s RAM přímo, třeba přidání jedničky na nějakou adresu RAM je jedna instrukce.

- RISC - Redukovaná instrukční sada, stejná délka instrukcí, doba provedení vždy jeden cyklus, modernější, nepracuje s RAM přímo (najdi v RAM tohle a vezmi to do CPU, přidej jedničku, vrať to tam = tři instrukce místo jedné u CISC)

- Instrukční kanály (pipelines)

  - PF (prefetch) - výběr instrukce

  - D1 (decode1) - dekódování instrukce

  - D2 (decode2) - výpočet adresy, určí se adresy se kterými instrukce pracuje

  - EX (execution) - vlastní provedení instrukce

  - WB (write back) - zápis výsledků

  - Instrukční kanál (pipeline) - zpracování rozděleno na několik kroků

    - Instruction fetch (vyzvednutí instrukce), Decode, Execute, Memory access (přístup k paměti), Commit/Writeback (zápis výsledku)

    - Subskalární zpracování - vždy jedné instrukce

    - Skalární zpracování - každá část CPU jednu instrukci v určité fázi

    - Superskalární zpracování - více instrukčních kanálů

    - Problémy

      - Datový hazard - zpracování instrukce započne předtím, než je dokončena ta předchozí, požadované vstupy ještě tedy nejsou k dispozici

      - Řídící hazard - nutnost rozhodnutí před vykonáním instrukce (podmíněné skoky)

      - Strukturální hazard - konflikty mezi sdílenými zdroji CPU

      - Pipeline stall - zpoždění zpracování následující instrukce (bublina)

        - Lze zabránit - predikcí větvení, využití cache a bufferů, simultánním multithreadingem, superskalaritou,...

      - Pipeline flush - vyprázdnění instrukčního kanálu

paměťový subsystém

- Paralelismus

  - TLP [Thread level paralelism] Na úrovni vláken (multi-CPU, multi-core)

  - ILP [Instruction level] Na úrovni instrukcí superskalarita, mikroarchitektura

  - DLP [data level] - Na úrovni dat SIMD [Single instruction - multiple data]

- Moderní procesor - System on Chip (SoC) - více částí systému do jednoho čipu, více jader, Cache, integrované GPU,...

- Režimy práce procesoru

  - Reálný

    - Základní režim x86 mikroprocesorů, stránkování není dostupné, adresový prostor začíná vždy od začátku operační paměti

  - Chráněný

    - Podpora ochrany paměti

      - Segmentace (každý program získá svůj vlastní adresový prostor)

      - Stránkování (virtuální adresový prostor s větší kapacitou, než je kapacita dostupné RAM)

  - Režim virtuální 8o86

    - Umožňuje v 32bitovém režimu provádět 16bitové strojové instrukce nativně

  - Režim správy systému

    - Provozní režim procesoru neviditelný pro aplikace i operační systém, kontrolu nad procesorem má speciální firmware s vyššími oprávněními na místo OS

  - Long mode

    - Režim kompatibility

      - Umožňuje 64bitovému OS spouštět 32bitový software bez úprav

    - 64bitový režim

      - Umožňuje 64bitovému systému spouštět aplikace v 64bitovému adresnímu prostoru, který je rozšířen

Architektura procesoru

- Hyperthreading (Intel)

  - Současný běh více vláken, založeno na využití pipeline stalls (bublin) v instrukčním kanálu

  - Zvýšení výkonu je proměnlivé, nějaké zdroje jsou totiž sdílené, problémy s bezpečností

  - Simultaneous multithreading (AMD)

- Tepelný monitor - továrně vyladěné tepelné čidlo na čipu, velmi rychle reagující obvod tepelné ochrany (tepelná dioda)